T Á V H Ő     H Í R L E V É L

2008. június

Tisztelt Fogyasztóink!

Ismételten szeretnénk szíves figyelmüket felhívni a fűtéskorszerűsítés szükségességére és pályázattal is támogatott lehetőségére.

A drasztikus energiaárakkal szemben a leghatékonyabb védekezési mód a hő veszteségek csökkentése utólagos hőszigeteléssel és/vagy nyílászáró cserékkel, valamint a lakáson belüli szabályozhatóság és mérés feltételeinek megteremtése, különösen az egycsöves épületek esetében.

Az alábbiakban néhány példát mutatunk be, hogy 36-37 %-os megtakarítást jelent, ha csak a fűtési rendszert korszerűsítik és további 40-50 %-ot lehet elérni egy legalább 8 cm-es utólagos hőszigeteléssel és nyílászáró cserékkel.

Az energiafelhasználás tehát jelentősen csökkenthető, ennek megfelelően a fűtési hőfelhasználási költség is.

| Mind a négy épület 10 emeletes 44 lakásos társasház, szerkezetileg teljesen egyforma. A H-3 és a H-4 jelű épületekben van lakásonkénti hőmennyiségmérés, a H-2 jelűben költségmegosztós elszámolás , a H-1 jelűben pedig csak légm3 szerinti szétosztás van. Jelentős (költségmegosztók esetén 13 % és egyedi hőmennyiség mérők esetén 36 %) különbség van a fűtési hőfelhasználásban, és természetesen ezzel arányos költségszámlákban is. 2007-2008 | Csányi 88. | Csányi 86. | Csányi 84. | Csányi 82. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hónap | H-1 | H-2 | H-3 | H-4 |
|  | fűtés GJ | fűtés GJ | fűtés GJ | fűtés GJ |
| X. | 116 | 88 | 61 | 65 |
| XI. | 252 | 207 | 164 | 152 |
| XII. | 280 | 253 | 206 | 194 |
| I. | 305 | 293 | 208 | 213 |
| II. | 221 | 200 | 151 | 139 |
| III. | 198 | 168 | 114 | 114 |
| IV. | 72 | 51 | 25 | 31 |
| összes: | 1 444 | 1 260 | 929 | 908 |
|  | 100% | 87% | 64% | 63% |

A Csányi Krt. 84. számú épület lakója és közösképviselője, ezeket az adatokat igazolni tudja Önöknek.

| Hasonló eredményt ért el a Rácz Pál u. 3. 1.lh. is a 2007-ben történt egyedi hőmennyiség mérők kiépítésének korszerűsítésével. 2007-2008 | Ép. Összes | Nagymező 4. | Rácz P. 1 | Rácz P. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hónap | C - 14/2 | 3.lh. | 2.lh. | 1.lh. |
|  | fűtés GJ | fűtés GJ | fűtés GJ | fűtés GJ |
| X. | 108 | 43 | 43 | 23 |
| XI. | 186 | 66 | 66 | 54 |
| XII. | 236 | 82 | 82 | 73 |
| I. | 256 | 89 | 89 | 78 |
| II. | 189 | 71 | 71 | 48 |
| III. | 163 | 62 | 62 | 39 |
| IV. | 58 | 25 | 25 | 8 |
| összes: | 1 196 | 437 | 437 | 323 |
|  |  | 100% | 100% | 74% |

Amint a mellékelt táblázatban is jól látható, a C-14/2 számú hőmennyiségmérőhöz tartozó más lépcsőházak fogyasztását 100 %-nak tekintve a korszerűsített Rácz Pál u.3.1lh. fogyasztása ugyanezen időszak alatt 36 %-al kevesebb, mint a többi lépcsőházé, pedig a ez a lépcsőház kedvezőtlen elhelyezkedésű, szélső oldali, vagyis nem körbe fűtött, és Északi fekvésű.

Sajnos az energiaárak emelkedésére és hosszú távon is tartósan magas szintjére kell számolni.

A Váci Távhő kft folyamatosan keresi a kedvezőbb energia beszerzés lehetőségeit, ezek az erőfeszítések mérséklik ugyan, de teljesen nem tudják megoldani az energiafelhasználás költségeinek jelentős csökkentését.

Ezért is érdemes kihasználni a megjelent „Panelprogram” és „Ököprogram” országos pályázati  és a Váci Önkormányzat kamatmentes hitel lehetőségeit. Pályázati lehetőségekről az áprilisi hírlevelünkben adtunk tájékoztatást.

A Szolgáltató Váci Távhő Kft. a jelenlegi rendszerben a külső hőmérséklet függvényében automatikusan az egyes épületek egészének fűtését szabályozza, ezt a szabályozást az épület igénye alapján tudja módosítani, de így is csak az épület egészére vonatkozóan, viszont a lakók egyedi igényeit nem tudja megoldani, az csak az épületen belüli szabályozással valósítható meg.

Egy korszerű fűtési rendszer esetén még egy családi házban sem elegendő önmagában a kazánt vezérlő szoba- termosztát alkalmazása, szükség van a radiátorokra szerelt hőfokszabályozós (termosztatikus) szelepekre is a helyiségek fekvésétől és egyéni érzékenységtől függően a megfelelő komfortigények minél finomabb kielégítése, és az energiával történő takarékoskodás lehetőségének megteremtése érdekében.

Nagy rendszerek esetében még inkább szükséges a Fogyasztói oldal szabályozhatóságának megteremtése, részben strangszabályzókkal, de legfőképpen a termosztatikus radiátor szelepekkel.

Amennyiben a szabályozhatóság biztosított, már jelentős lépést tettek az épületük egészének fogyasztása érdekében.

További megtakarításokat lehet elérni, ha a szabályozás kiépítésén túlmenően megvalósítják a lakásonkénti fogyasztás arányos elszámolás lehetőségét költségmegosztók alkalmazásával, vagy egyedi mérés lehetőségét lakásonkénti hőmennyiség mérők kiépítésével. Ezeket viszont egy-egy lakásra külön nem lehet megvalósítani, ebben a lakóközösségeknek kell közös szándékkal az egész épület, vagy külön mérés esetén az épület rész valamennyi lakásában kivitelezni.

Az egyes megoldások jellemzőinek ismertetése, alkalmazásának előnyei és hátrányai vonatkozásában munkatársaink szívesen állnak rendelkezésükre.

Pályázattal kapcsolatos ügyekben, műszaki-technikai jellegű kérdésekben a 06-20/263 7244  elérhetőségen kaphatnak információt.

Vác, 2008. június